| Modul Nummer | 1 |
| --- | --- |
| Modul Titel | Einführung in die Zuverlässigkeit |
| Abschnitt Nummer | 4 |
| Abschnitt | Einführung in die Zuverlässigkeitsmethoden |

Folie 1: Einteilung der Zuverlässigkeitsmethoden

| Foliennummer | 1 |
| --- | --- |
| Folientitel | Einteilung der Zuverlässigkeitsmethoden |
| Text Folie |  |
| In diesem Abschnitt lernen wir unterschiedliche Zuverlässigkeitsmethoden kennen und zu welchem Zweck sie genau eingesetzt werden. Schauen wir uns hierfür zunächst einen typischen Verlauf von Ausfällen über der Lebensdauer eines Produktes an. Der Verlauf wird aufgrund seiner Form auch Badewannen-Kurve genannt und kann generell in drei Bereiche eingeteilt werden. Der erste Bereich ist durch eine abfallende Anzahl an Ausfällen charakterisiert, welche auch Frühausfälle genannt werden. Im zweiten Bereich ist die Anzahl an Ausfällen konstant, was bedeutet, dass die Ausfälle hier eher zufälligerweise entstehen. Und im dritten Bereich steigt die Anzahl an Ausfällen wieder an, was durch Ermüdungsausfälle verursacht wird. Dieses Verständnis reicht zunächst aus, um die Einteilung der unterschiedlichen Zuverlässigkeitsmethoden zu verstehen. Der Verlauf der Badewannenkurve und dessen einzelnen Bereiche werden in Kapitel acht nochmals detaillierter betrachtet. An dieser Stelle fokussieren wir uns nun auf die Methoden, die für die unterschiedlichen Bereiche eingesetzt werden. Das Ziel in der Zuverlässigkeitstechnik ist es, die Anzahl an Ausfällen eines Produktes zu reduzieren, das heißt also, die Badewannenkurve nach unten zu verschieben. Hierfür gibt es in der Zuverlässigkeitstechnik unterschiedliche Methoden, die sich generell in zwei Kategorien einteilen lassen. Zum einen gibt es die qualitativen und zum anderen die quantitativen Methoden. Die qualitativen Methoden werden vor allem dazu genutzt, die Ausfälle zu Beginn der Lebensdauer zu reduzieren, also die Frühausfälle zu vermeiden. Hierbei ist es zielführend eine saubere Systemanalyse durchzuführen und durch geeignete Abstellmaßnahmen das Ausfallrisiko, zu Beginn der Lebensdauer, zu senken. Die quantitativen Methoden werden dagegen primär genutzt, um die Ausfälle im Ermüdungsbereich eines Produktes zu reduzieren, also die Ausfälle, die aufgrund von Ermüdung oder auch Verschleiß verursacht werden, zu vermeiden. Hierfür werden oft Lebensdauerversuche, aber auch Berechnungen oder Simulationen durchgeführt, um die Zuverlässigkeit des Produktes nachzuweisen. |  |

Folie 2: Einteilung der Zuverlässigkeitsmethoden

| Foliennummer | 2 |
| --- | --- |
| Folientitel | Einteilung der Zuverlässigkeitsmethoden |
| Text Folie |  |
| Wir wissen nun, für welche Ausfallarten die qualitativen und die quantitativen Zuverlässigkeitsmethoden primär eingesetzt werden. Man kann sich die Methoden zunächst einmal wie ein Werkzeugkasten vorstellen. Den Werkzeugkasten der qualitativen Methoden brauchen wir, um kritische Ausfallmechanismen eines Produktes zu identifizieren und um dessen Zuverlässigkeit zu verbessern. Typische Werkzeuge, die hierbei eingesetzt werden, sind beispielsweise die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse, kurz auch F M E A genannt, oder auch der Highly Accelerated Life Test, der abgekürzt auch HALT genannt wird. Die quantitativen Methoden hingegen nutzen wir, zur Ermittlung von Lebensdauermodellen oder auch für den Nachweis der Zuverlässigkeit eines Produktes. Das heißt, hier geht es vor Allem um die quantitative Erfassung der Zuverlässigkeit. Typische Werkzeuge sind hierbei der End-of-Life-Test oder auch der Accelerated Life Test, den man auch kurz nur ALT nennt. Können wir auf einen dieser zwei Werkzeugkästen verzichten? Nein. Wir werden noch im Rahmen dieses Moduls genauer kennenlernen, wie sich die qualitativen und quantitativen Methoden zusammen ergänzen und wann sie im Rahmen der Produktentwicklung effizient eingesetzt werden können. Warum das Zusammenspiel zwischen der Produktentwicklung und der Zuverlässigkeitstechnik so wichtig ist, schauen wir uns nachfolgend an. |  |

Folie 3: Auslegung vs. Absicherung

| Foliennummer | 3 |
| --- | --- |
| Folientitel | Auslegung vs. Absicherung |
| Text Folie |  |
| Für die Sicherstellung der Produktzuverlässigkeit reichen die quantitativen sowie die qualitativen Methoden allein nicht aus. Eine Zusammenarbeit zwischen Design und Zuverlässigkeit-Team ist entscheidend, um ein hohe Produktzuverlässigkeit zu erreichen. Bei der konstruktiven Auslegung kann zum einen auf bewährte Konstruktionsrichtlinien zurückgegriffen werden, sodass wir möglichst alle bekannten Schwachstellen in unserem Produkt bereits hier vermeiden können. Wir können repräsentative Lastkollektive anwenden, um dann mit unserer Berechnungsrichtlinie die Komponenten Betriebsfest auszulegen. Ein zuverlässiges Produkt resultiert also immer nur aus Zusammenspiel zwischen dem Entwicklungsteam auf der einen Seite und dem Zuverlässigkeitsteam auf der anderen Seite. |  |