| Modul Nummer | 1 |
| --- | --- |
| Modul Titel | Einführung in die Zuverlässigkeit |
| Abschnitt Nummer | 8 |
| Abschnitt | Ausfallrate und Badewannenkurve |

Folie 1: Ausfallrate und Badewannenkurve

| Foliennummer | 1 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Nachdem wir die Funktionen der Dichtefunktion, der Ausfallwahrscheinlichkeit und der Zuverlässigkeit kennengelernt haben, lernen wir nun die Ausfallrate als vierte Zuverlässigkeitsfunktion kennen. Die Ausfallrate wird mit Lambda abgekürzt und beschreibt das Verhältnis der Ausfälle zur Summe der noch funktionsfähigen bzw. intakten Einheiten. Demnach kann sie einfach aus dem Quotienten der Dichtefunktion und der Zuverlässigkeit berechnet werden. Die Ausfallrate zu einem bestimmten Zeitpunkt t, beschreibt das Risiko, dass ein Bauteil zu diesem Zeitpunkt ausfällt, unter der Voraussetzung, dass es bis dahin funktionstüchtig geblieben ist. Die Ausfallrate wird genutzt, um das vollständige Ausfallverhalten von Bauteilen oder Maschinen zu analysieren. Sie hilft, verschiedene Ausfalltypen wie Früh-, Zufalls- und Ermüdungsausfälle zu beschreiben. Der charakteristische Verlauf dieser Raten wird durch die sogenannte Badewannenkurve dargestellt, die in die drei Hauptbereiche Frühausfälle, Zufallsausfälle und Ermüdungsausfälle gegliedert ist. Im ersten Bereich der Kurve nimmt die Ausfallrate ab, was darauf hinweist, dass das Risiko eines Bauteils, auszufallen, mit der Zeit abnimmt. Durch qualitative Methoden, Versuche und strenge Qualitätskontrollen können diese Frühausfälle minimiert werden. Im zweiten Bereich, der die Zufallsausfälle darstellt, bleibt die Ausfallrate über der Zeit nahezu konstant. Das bedeutet, dass das Ausfallrisiko gleichbleibend ist, unabhängig von der Vergangenheit der Bauteile. Diese Art von Ausfällen folgt keiner spezifischen Systematik und resultiert häufig aus Bedienungsfehlern, unzureichender Wartung oder dem Eindringen von Schmutzpartikeln. Das Risiko lässt sich entsprechend durch sachgemäße Nutzung, korrekte Bedienung und regelmäßige Wartung minimieren. Generell ist das Risiko jedoch bai dieser Art von Ausfällen als relativ gering einzustufen. Der dritte Bereich beschreibt die Ermüdungsausfälle, bai denen die Ausfallrate stetig ansteigt. Diese Art von Ausfällen folgt einer erkennbaren Systematik, wie beispielsweise einer zunehmenden Rissbildung bai einer schwingenden Belastung, die am Ende zu einem Bruch führt. Aus diesem Grund steigt das Ausfallrisiko im Laufe der Zeit immer weiter an. Die zugrundeliegenden Ermüdungsmechanismen sind ausschlaggebend für die maximal erreichbare Lebensdauer unserer Produkte. Eine sorgfältige Auslegung, gestützt durch detaillierte Berechnungen und Lebensdauerversuche, ist daher entscheidend, um die Lebensdauer zu optimieren und die Zuverlässigkeit zu verbessern. |  |

Folie 2: Ausfallrate des Menschen

| Foliennummer | 2 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Am Beispiel der Sterblichkeitsraten von Männern und Frauen lässt sich ebenfalls ein Verlauf erkennen, der einer Badewannenkurve ähnelt. Zu Beginn fällt die Sterberate geringfügig ab, was häufig auf die Kindersterblichkeit zurückzuführen ist. Anschließend bleibt die Sterberate für eine längere Phase nahezu konstant, was darauf hindeutet, dass Todesfälle bis zu einem gewissen Alter oft plötzlich und unerwartet auftreten, beispielsweise durch Unfälle. Mit zunehmendem Alter steigt die Sterberate dann deutlich an, da der Körper allmählich anfälliger für altersbedingte Erkrankungen und den allgemeinen Verschleiß wird. Dieser Prozess führt dazu, dass die physiologischen Systeme in unserem Körper weniger effizient arbeiten und der Körper letztlich seinen Funktionen nicht mehr nachkommen kann. |  |

Folie 3: Ausfallrate eines 6-Gang NKW-Getriebes

| Foliennummer | 3 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Einen etwas anderen Verlauf der Ausfallrate sehen wir im Beispiel unseres Sechsgang-Nutzfahrzeuggetriebes. Hierbei steigt die Ausfallrate kontinuierlich über der Zeit an und besitzt nicht den typischen Verlauf einer Badewannenkurve. In unserem Beispiel sehen wir aufgrund der ansteigenden Ausfallrate, dass es sich hier um Verschleiß- und Ermüdungsausfälle handelt, die zum Ausfall des Getriebes führen. Der Verlauf der Ausfallrate eines Produktes muss also nicht immer zwangsläufig alle drei Bereiche der Badewannenkurve enthalten. Oder mit anderen Worten: Die Badewannenkurve muss nicht immer das typische Ausfallverhalten aller Produkte widerspiegeln. |  |