| Modul Nummer | 1 |
| --- | --- |
| Modul Titel | Einführung in die Zuverlässigkeit |
| Abschnitt Nummer | 10 |
| Abschnitt | Zuverlässigkeitskennzahlen |

Folie 1: Grundlegende Statistische Maßzahlen

| Foliennummer | 1 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Willkommen zum zweiten Teil unserer Einführung in die grundlegenden statistischen Maßzahlen der Zuverlässigkeitstechnik. In dieser Lektion werden wir einige wesentliche Kennzahlen genauer betrachten, die für das Verständnis und die Bewertung der Zuverlässigkeit von Produkten entscheidend sind. Diese Kennzahlen sind unverzichtbar, um sowohl die Zuverlässigkeitsanforderungen eines Produkts zu definieren als auch dessen tatsächliche Zuverlässigkeit zu bewerten. Zunächst betrachten wir die Mean Time To Failure und den Mean Time Between Failure, kurz auch M-T-T-F bzw. M-T-B-F genannt. Diese beiden Maßzahlen liefern wichtige Informationen zur Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Produkten. Anschließend werden wir die Kennzahlen Parts Per Million, kurz P-P-M, und die B-Q-Lebensdauer betrachten, um zu verstehen, wie diese in der Praxis zur quantitativen Beschreibung der Produktzuverlässigkeit eingesetzt werden. |  |

Folie 2: Mean Time To Failure

| Foliennummer | 2 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Der Mean Time To Failure beschreibt die mittlere bzw. durchschnittliche Lebensdauer von Produkten, die nicht repariert werden können. Er entspricht dem Erwartungswert der Lebensdauer, der aus dem Integral der Zuverlässigkeitsfunktion über der Zeit berechnet wird. Näherungsweise kann dieser Wert auch durch den Mittelwert der Verteilung abgeschätzt werden. Der M-T-T-F repräsentiert somit die mittlere Lebensdauer und entspricht bei einer Normalverteilung einer fünfzig Prozent Überlebens- beziehungsweise Ausfallwahrscheinlichkeit. Dies bedeutet, dass ungefähr die Hälfte der Einheiten eines Produktes bis zu diesem Zeitpunkt ausgefallen sind. Ähnlich verhält es sich mit dem Mean Time Between Failure. |  |

Folie 3: Mean Time Between Failure

| Foliennummer | 3 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Dieser unterscheidet sich vom M-T-T-F dadurch, dass er den mittleren Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ausfällen in einem reparierbaren System beschreibt. Im hier gezeigten Beispiel ist der M-T-B-F der Mittelwert der Zeit zwischen dem ersten und zweiten sowie zwischen dem zweiten und dritten Ausfall. Der M-T-T-F-F ist die mittlere Lebensdauer bis zum ersten Ausfall und wird hier nur zur Beschreibung des ersten Ausfalls verwendet. Beide Kennzahlen, sowohl M-T-T-F-F als auch M-T-B-F, geben den Mittelwert der Lebensdauer oder der Zeit zwischen Instandsetzungsmaßnahmen an. Sie sind jedoch generell nicht als Zuverlässigkeitsanforderungen geeignet, da für den Kunden eine Produktlebensdauer, die nur mit ungefähr fünfzig Prozent Wahrscheinlichkeit erreicht wird, oftmals nicht zufriedenstellend ist. Stattdessen sind andere Kennzahlen besser geeignet, die für eine definierte niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit festgelegt werden können. Diese Kennzahlen lernen wir als Nächstes kennen. |  |

Folie 4: Parts Per Million

| Foliennummer | 4 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Durch die Angabe einer statistischen Wahrscheinlichkeit in Prozent, Promille oder Parts Per Million kann exakt definiert werden, wie hoch die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Produkts sein darf. Eine Angabe von P-P-M ist nur sinnvoll, wenn sie für eine Lebensdauer wie eine bestimmte Anzahl an Betriebsstunden oder eine Laufleistung definiert wird. Die Ausfallwahrscheinlichkeit sollte also immer an eine Lebensdauer geknüpft sein. Genau hierfür ist die B-Q-Lebensdauer geeignet, die wir nun im Nachfolgenden kennenlernen. |  |

Folie 5: Bq-Lebensdauer

| Foliennummer | 5 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Die B-Q-Lebensdauer ordnet einer bestimmten Lebensdauer eine definierte Ausfallwahrscheinlichkeit zu. Dabei steht das Q für die Ausfallwahrscheinlichkeit in Prozent. Zum Beispiel bedeutet eine B-fünf-Lebensdauer von einhunderttausend Kilometern, dass nach dieser Laufleistung fünf Prozent der Produkte ausgefallen sind, während fünfundneunzig Prozent noch intakt sind. Diese Kennzahl kann flexibel für verschiedene Lebensdauern, wie Betriebsstunden oder Laufleistungen und auch für Ausfallwahrscheinlichkeiten zwischen null und einhundert Prozent definiert werden. Die B-Q-Lebensdauer ist somit eine präzise Methode zur Festlegung und Überprüfung von Zuverlässigkeitsanforderungen. |  |