| Modul Nummer | 1 |
| --- | --- |
| Modul Titel | Einführung in die Zuverlässigkeit |
| Abschnitt Nummer | 14 |
| Abschnitt | Lognormalverteilung |

Folie 1: Die Lognormalverteilung

| Foliennummer | 1 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Blicken wir abschließend noch auf die logarithmische Normalverteilung oder auch kurz nur Log-Normalverteilung. Sie beschreibt die Verteilung einer Zufallsvariablen X, wenn die mit dem Logarithmus transformierte Zufallsvariable Ypsilon normalverteilt ist. Die Log-Normalverteilung ist durch den Erwartungswert und die Standardabweichung definiert. Ein besonderer Vorteil der Lognormalverteilung ist wie auch bai der Weibullverteilung ihre Flexibilität in der Modellierung nicht symmetrischer Daten, wodurch ein sehr unterschiedliches Ausfallverhalten abgebildet werden kann. Dies ist auch rechts zu erkennen, wenn man sich die unterschiedlichen Verläufe der Dichtefunktionen näher anschaut. In vielen natürlichen und technischen Prozessen entstehen Werte durch das Produkt vieler positiver Zufallsvariablen. Die Lognormalverteilung ist hierbei besonders geeignet, solche multiplikativen Zufallsprozesse zu modellieren. Typische Anwendungsgebiete sind neben der Lebensdauerdatenanalyse vor allem auch das Finanzwesen, die Biologie und Medizin sowie die Öl- und Gasindustrie. |  |

Folie 2: Ausfallfunktion der Lognormalverteilung

| Foliennummer | 2 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Wie bereits erwähnt, ist die Log-Normalverteilung sehr flexibel was wir auch hier an den Verläufen für die Funktionen der Dichte, der Ausfallrate, der Ausfallwahrscheinlichkeit und der Überlebenswahrscheinlichkeit sehen können. Ein Nachteil zeigt sich bai der Ausfallrate für Verschleißmechanismen, im Bild links unten. Hier sieht man an der blauen Kurve für Sigma gleich null-komma-zwei-fünf deutlich, dass sich die Zunahme der Ausfallrate über der Zeit verlangsamt. Was hier nicht mehr abgebildet ist, ist der weitere Verlauf der Kurve. Die Kurve steigt immer langsamer an, bis das Maximum erreicht ist und die Kurve wieder abfällt. Dieses Verhalten ist nicht typisch für verschleiß- und ermüdungsbedingte Ausfälle, weshalb diese mit Hilfe der Log-Normalverteilung nur unvollständig beschrieben werden können. |  |

Folie 3: Formeln der Lognormalverteilung

| Foliennummer | 3 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Schauen wir uns zum Abschluss noch kurz die mathematische Beschreibung der Log-Normalverteilung an. Die Gleichungen der Lognormalverteilung leiten sich direkt aus der Normalverteilung ab. Aus diesem Grund sind sie auch nahezu identisch zur Normalverteilung. Der einzige Unterschied ist, dass die Zeit hierbei noch logarithmiert wird. Diese Logarithmierung führt auch dazu, dass der Median nun nicht mehr gleich dem Erwartungswert mü ist, sondern dass er bai e hoch mü liegt. |  |