| Modul Nummer | 1 |
| --- | --- |
| Modul Titel | Einführung in die Zuverlässigkeit |
| Abschnitt Nummer | 15 |
| Abschnitt | Zusammenfassung |

Folie 1: Zuverlässigkeit

| Foliennummer | 1 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| An dieser Stelle befinden wir uns am Ende des Moduls Einführung in die Zuverlässigkeitstechnik. Wir fassen nun nochmals alle wichtigsten Inhalte, die wir im Rahmen dieses Moduls gelernt haben, in Kürze zusammen. Beginnen wir mit der Definition der Zuverlässigkeit. Die Zuverlässigkeit ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Produkt während einer definierten Zeitdauer unter gegebenen Funktions- und Umgebungsbedingungen nicht ausfällt. Somit beschreibt die Zuverlässigkeit die statistische Lebenserwartung von Produkten als Wahrscheinlichkeit und berücksichtigt dabei auch die unterschiedlichen Einflussgrößen auf die Lebensdauer. |  |

Folie 2: Einteilung der Zuverlässigkeitsmethoden

| Foliennummer | 2 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| In der Zuverlässigkeitstechnik kennen wir zwei Arten von Methoden. Zum einen gibt es die qualitativen Methoden, mit welchen wir die kritischen Ausfallmechanismen eines Produktes identifizieren und dessen Zuverlässigkeit verbessern können. Typische Werkzeuge, die hier genutzt werden, sind beispielsweise die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse, oder auch der Highly Accelerated Life Test. Und zum anderen gibt es die quantitativen Methoden, mit welchen wir Lebensdauermodelle ermitteln oder auch die Zuverlässigkeit eines Produktes nachweisen können. Das heißt, hier geht es vor Allem um die quantitative Erfassung der Zuverlässigkeit. Typische Werkzeuge hierbei sind der End-of-Life-Test oder auch der Accelerated Life Test. |  |

Folie 3: Zuverlässigkeitsmanagement

| Foliennummer | 3 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Die typischen Phasen eines Produktlebenszyklus werden entlang von fünf Phasen durch die Zuverlässigkeitstechnik begleitet. In Phase eins der Zuverlässigkeitsplanung definieren wir das Zuverlässigkeitsziel und ermitteln auch die Belastung des Produktes durch den Kundeneinsatz. In Phase zwei, also während der Konzeptions- und Entwurfsphase, unterstützt die Zuverlässigkeitstechnik die Entwicklung mit den passenden qualitativen Methoden. Die Aufgabe hierbei ist es die Schwachstellen im Design zu identifizieren, diese dann zu bewerten und im Anschluss Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko zu minimieren und dadurch die Zuverlässigkeit zu optimieren. Die dritte Phase des Zuverlässigkeitsmanagements ist die Zuverlässigkeitserprobung und die Nachweisführung. Hierbei ist der Einsatz der quantitativen Methoden gefragt, um die Zuverlässigkeitsanforderungen aus Phase eins nachzuweisen. In Phase vier wird die Produktion durch den Einsatz von Zuverlässigkeitsmethoden verbessert. Und in der letzten Phase, während des Feldeinsatzes unseres Produktes, ist es die Aufgabe der Zuverlässigkeitstechnik, die Produkte zu beobachten und die reale Zuverlässigkeit und die Belastung durch den Kunden zu ermitteln. |  |

Folie 4: Zusammenfassung Statistik und Wahrscheinlichkeit

| Foliennummer | 4 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Darüber hinaus haben wir vier unterschiedliche Zuverlässigkeitsfunktionen kenngelernt. Zum einen links oben dargestellt, die Dichtefunktion, welche einen Aufschluss über die Anzahl der ausgefallenen Einheiten zu einem spezifischen Zeitpunkt gibt. Zum anderen sind rechts die Ausfall- und Überlebenswahrscheinlichkeit dargestellt. Mit diesen Funktionen kann man ermitteln, wie viele Einheiten eines Produktes bis zu einem bestimmten Zeitpunkt insgesamt ausgefallen bzw. noch intakt sind. Und zuletzt links unten die Ausfallrate, die wir uns nun noch einmal im Folgenden genauer anschauen. |  |

Folie 5: Ausfallrate und Badewannenkurve

| Foliennummer | 5 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Die Ausfallrate wird durch den Buchstaben Lambda abgekürzt und gibt das Verhältnis von Ausfällen zur Anzahl der noch funktionierenden Einheiten an. Oder mit anderen Worten, die Ausfallrate beschreibt das Risiko, dass ein Bauteil zu einem bestimmten Zeitpunkt ausfällt, vorausgesetzt, dass es bis dahin funktionsfähig war. Mit der Ausfallrate kann das gesamte Ausfallverhalten eines Produktes beschrieben und auch visuell in der Badewannen-Kurve dargestellt werden. Dabei lässt sich die Badewannen-Kurve entsprechend einer abfallenden, einer konstanten oder auch einer ansteigenden Ausfallrate in die drei Bereiche Frühausfälle, Zufallsausfälle und Ermüdungsausfälle unterteilen. Die Ausfälle in den verschiedenen Bereichen entstehen durch unterschiedliche Ursachen und lassen sich daher durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden minimieren. |  |

Folie 6: Die Weibullverteilung

| Foliennummer | 6 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Die Weibullverteilung ist durch zwei Parameter definiert. Zum einen durch die charakteristische Lebensdauer groß T, welche eine Art Lageparameter darstellt und die Verteilungen nach links oder rechts, also entlang der zeitlichen Achse, verschieben kann. Und zum anderen durch den Formparameter b, wodurch die Weibullverteilung unterschiedlichste Arten von Ausfallverhalten modellieren kann. Aufgrund der Flexibilität besitzt die Weibullverteilung ein sehr breites Anwendungsspektrum und ist die bevorzugte Verteilung für die statistische Beschreibung von Ausfällen. Darüber hinaus lässt sich die Weibullverteilung auch mit Hilfe eines zusätzlichen, dritten Parameters, der sogenannten ausfallfreien Zeit t null, formulieren. |  |

Folie 7: Badewannenkurve im Weibullnetz

| Foliennummer | 7 |
| --- | --- |
| Folientitel |  |
| Text Folie |  |
| Zum Abschluss blicken wir noch einmal auf den Zusammenhang von Weibullverteilung und Badewannenkurve. Für b kleiner eins sinkt die Ausfallrate über der Zeit, wodurch wir im Bereich eins der Badewannenkurve die Frühausfälle modellieren können. Für b gleich eins ist die Ausfallrate Lambda konstant. Wir befinden uns im Bereich zwei der Zufallsausfälle und können damit folglich zufälliges Ausfallverhalten beschreiben. Und für b größer eins ist im Bereich drei eine ansteigende Ausfallrate zu erkennen. Wir können also hiermit Ermüdungs- und Verschleißausfälle modellieren. |  |