| Modul Nummer | 2 |
| --- | --- |
| Modul Titel | Qualitative Zuverlässigkeitsmethoden |
| Abschnitt Nummer | 2 |
| Abschnitt | FMEA |

Folie 1: Was ist eine FMEA?

| Foliennummer | 1 |
| --- | --- |
| Folientitel | Was ist eine FMEA? |
| Text Folie |  |
| In diesem Abschnitt lernst du eine weitere qualitative Methode kennen – die sogenannte FMEA. Vielleicht fragst du dich: Wofür steht diese Abkürzung eigentlich? FMEA bedeutet Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse. Im englischsprachigen Raum nennt man sie Failure Mode and Effects Analysis. Die FMEA ist eine systematische, vorausschauende und entwicklungsbegleitende Methode. Sie wird im Team durchgeführt, um mögliche Arten von Ausfällen, deren Folgen und Ursachen frühzeitig zu erkennen. Außerdem hilft sie dabei, das Risiko einzuschätzen und Maßnahmen zur Optimierung festzulegen. |  |

Folie 2: Ziele der FMEA

| Foliennummer | 2 |
| --- | --- |
| Folientitel | Ziele der FMEA |
| Text Folie |  |
| Schauen wir uns die Ziele dieser Methode einmal genauer an. Durch das Erkennen und Priorisieren von Risiken können wir Ausfälle minimieren oder sogar ganz vermeiden. Indem potenzielle Fehler frühzeitig erkannt werden, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass später Probleme auftreten. Dadurch sorgen wir auch für eine reibungslose Produkteinführung. Das frühzeitige Erkennen von Fehlern hat auch direkte Auswirkungen auf die Reduzierung von Kosten. Zum einen lassen sich teure Nachbesserungen verhindern, und zum anderen können Ressourcen effizienter genutzt werden. Außerdem ermöglicht die proaktive Fehlervermeidung, die Produktqualität zu steigern. Mit der F-ME-A lassen sich Schwachstellen im Design oder im Prozess erkennen und gezielt Maßnahmen zur Verbesserung umsetzen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die lückenlose Dokumentation innerhalb der FMEA. Diese umfasst alle Erkenntnisse, Ergebnisse und Risiken. Das fördert nicht nur den Wissensaustausch im Team, sondern hilft auch, regulatorische Anforderungen einzuhalten. Fassen wir das Ganze noch einmal zusammen: Eine gut durchgeführte FME-A verhindert Fehler und Ausfälle, bevor sie überhaupt auftreten. Statt Fehler nur zu korrigieren, sorgt die Methode dafür, dass Risiken frühzeitig erkannt und durch gezielte Maßnahmen behoben werden. Das Ergebnis? Höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit von Produkten oder Prozessen. Das steigert direkt die Produktqualität und hat gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Kundenzufriedenheit. Ein zuverlässiges und hochwertiges Produkt sorgt nämlich für zufriedene Kunden und stärkt das Vertrauen in dein Unternehmen. Die FMEA ist daher ein unverzichtbares Werkzeug, um Risiken zu minimieren, Kosten zu senken und gleichzeitig Qualität und Kundenzufriedenheit zu steigern. |  |

Folie 3: Grundprinzipien der FMEA

| Foliennummer | 3 |
| --- | --- |
| Folientitel | Grundprinzipien der FMEA |
| Text Folie |  |
| Nachdem wir die Ziele der FMEA besprochen haben, schauen wir uns nun die Grundprinzipien dieser Methode an. Ein besonders wichtiger Punkt ist die Kontinuität. Die FMEA ist ein fortlaufender Prozess, der die Entwicklung und Optimierung von Produkten und Prozessen kontinuierlich begleitet. Das bedeutet, sie ist keine einmalige Aktion. Stattdessen wird sie während des gesamten Produktlebenszyklus immer wieder angewendet, um neue Erkenntnisse einzubringen und auf Veränderungen zu reagieren. Ein weiteres Grundprinzip ist die Systematik. Die F-ME-A verwendet einen klar strukturierten Ansatz, zur Identifikation, Bewertung und Priorisierung von Risiken. Dank dieser systematischen Vorgehensweise können Produkte und Prozesse gezielt verbessert werden. Jeder Schritt folgt einer klar definierten Methodik, die die Analyse nicht nur effektiv, sondern vor allem auch nachvollziehbar macht. Die FME-A ist außerdem proaktiv. Durch regelmäßige Updates ermöglicht sie, proaktiv auf Veränderungen und Kundenfeedback zu reagieren und Fehler frühzeitig zu erkennen. Anstatt also Probleme erst dann anzugehen, wenn sie bereits aufgetreten sind, hilft die Methode, potenzielle Risiken im Voraus zu erkennen und zu beheben. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der FME-A ist die Dokumentation. Jeder Schritt und jede Entscheidung werden ausführlich dokumentiert. Diese Dokumentation bildet die Grundlage, um Fortschritte zu verfolgen, Verantwortlichkeiten zu klären und die Einhaltung von regulatorischen Anforderungen sicherzustellen. Sie dient außerdem als Nachweis und Basis für zukünftige Verbesserungen. Zum Schluss spielt auch die Teamarbeit eine zentrale Rolle. Die FME-A wird immer in interdisziplinären Teams durchgeführt. Das bedeutet, Experten aus verschiedenen Fachbereichen arbeiten zusammen, um eine umfassende Analyse durchzuführen. Durch die unterschiedlichen Perspektiven im Team werden mögliche Schwachstellen besser erkannt und sogenannte „blinde Flecken“ vermieden. Die FMEA ist also keine Einzelleistung, sondern lebt von der Zusammenarbeit im Team. Zusammengefasst basieren die Grundprinzipien der FME-A auf Kontinuität, Systematik, Proaktivität, Dokumentation und Teamarbeit. Diese Prinzipien machen die FME-A zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Zuverlässigkeitstechnik. |  |

Folie 4: Welche Arten einer FMEA gibt es?

| Foliennummer | 4 |
| --- | --- |
| Folientitel | Welche Arten einer FMEA gibt es? |
| Text Folie |  |
| Nun möchten wir die unterschiedlichen Arten der FME-A betrachten. Grundsätzlich lässt sich die FME-A in zwei Hauptkategorien unterteilen: die Design-FME-A und die Prozess-FME-A. Schauen wir uns die Unterschiede genauer an. Die Design-FMEA konzentriert sich darauf, mögliche Fehler und Schwachstellen im Produktdesign frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Der Schwerpunkt liegt hier vor allem auf der Produktqualität. Das bedeutet, es werden Aspekte wie die Leistung und die Sicherheit des Produkts untersucht. Dabei analysiert die Methode alle Komponenten, Baugruppen und die Interaktionen innerhalb des Produktdesigns. Es wird überprüft, wie die einzelnen Elemente zusammenwirken und wo potenzielle Risiken auftreten könnten. Die Prozess-FME-A hingegen beschäftigt sich damit, potenzielle Fehler und Schwachstellen in den Produktionsprozessen frühzeitig zu identifizieren und zu beheben. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Effizienz der Produktion. Das Ziel ist, zu verstehen, welchen Einfluss die verschiedenen Produktionsparameter auf die Qualität und Effizienz des Endprodukts haben. Gleichzeitig wird untersucht, ob der Produktionsprozess reibungslos funktioniert. Die Analyse konzentriert sich auf die einzelnen Schritte, Abläufe und eingesetzten Materialien, um den Prozess zu optimieren und Fehler während der Herstellung zu vermeiden. Die Design-FME-A wird während der Designphase eines Produkts durchgeführt – idealerweise noch bevor der erste Prototyp erstellt wird. Auf diese Weise können Änderungen auch möglichst kostengünstig umgesetzt werden. Mit der Anwendung der Design-FME-A wird ein sicheres und funktionales Produkt sichergestellt. Ein Beispiel hierfür wäre die Analyse eines neu entwickelten Autobatteriesystems. Die Prozess-FME-A wird dagegen kontinuierlich während des gesamten Produktionsprozesses angewendet. Sie sollte bereits in der Planungsphase der Produktion beginnen. Durch die Prozess-FMEA wird eine effizientere und kosteneffektivere Produktion erreicht. Zusätzlich unterstützt sie die Qualitätssicherung während der Herstellung eines Produkts. Ein Beispiel hierfür wäre die Optimierung der Montage-Linie für Elektronikgeräte. Zusammenfassend sind sowohl die Design-FMEA als auch die Prozess-FMEA essenziell, um Produkte und Prozesse zu verbessern und dabei die Risiken und Kosten zu minimieren. |  |

Folie 5: Einsatz der FMEA

| Foliennummer | 5 |
| --- | --- |
| Folientitel | Einsatz der FMEA |
| Text Folie |  |
| Nachdem wir die verschiedenen Arten der FMEA besprochen haben, schauen wir uns nun an, in welchen Branchen diese Methode eingesetzt wird. Die FMEA findet in allen Bereichen Anwendung, in denen die Identifikation und Analyse potenzieller Fehler eine wichtige Rolle spielt, um die Qualität und Zuverlässigkeit von Produkten oder Dienstleistungen sicherzustellen. Zu den Hauptbranchen zählen die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik, die Elektronikbranche und die Chemieindustrie. Aber auch im Dienstleistungssektor wird die Methode zunehmend genutzt. Zur Unterstützung der Durchführung der FMEA gibt es verschiedene Standards und Leitfäden. Das A-IAG- und VDA-FMEA-Handbuch ist ein gemeinsamer Standard der amerikanischen Automobilindustrie und des Verbands der deutschen Automobilindustrie. Es bietet einen einheitlichen Ansatz für die Durchführung von FME-As speziell in der Automobilbranche. Die IEC sechzigtausend achthundertzwölf ist eine internationale Norm, die allgemeine Anforderungen und Verfahren für FME-As festlegt. Diese Norm wird für verschiedene Branchen eingesetzt und bietet eine solide Grundlage für Fehleranalysen. Die S A E Jott siebzehnhundertneununddreißig ist ein Standard der Society of Automotive Engineers, der speziell auf die Automobilindustrie ausgerichtet ist. Er enthält Richtlinien für die Durchführung von Design- und Prozess-FMEA-s. Unabhängig von Branche oder verwendetem Standard bleibt das zentrale Ziel jeder FME-A potenzielle Fehler, deren Ursachen und Auswirkungen zu identifizieren und Maßnahmen zur Risikominderung zu entwickeln. In den meisten Fällen ähneln sich die grundlegenden Vorgehensweisen der FME-A über die verschiedenen Normen hinweg. Allerdings haben viele Unternehmen ihre eigenen Standards entwickelt, die auf bewährten Grundlagen basieren und an ihre spezifischen Anforderungen angepasst wurden. Dabei werden Ablauf und Detaillierungsgrad der FME-A individuell festgelegt. Im nächsten Schritt stellen wir die Vorgehensweise der Design-FME-A anhand des A-IAG-Standards vor. Einzelne Schritte können dabei je nach Bedarf pragmatisch vereinfacht oder auch übersprungen werden. |  |

Folie 6: 7 Schritte der FMEA & 1. Schritt Planung und Vorbereitung

| Foliennummer | 6 |
| --- | --- |
| Folientitel | 7 Schritte der FMEA & 1. Schritt Planung und Vorbereitung |
| Text Folie |  |
| Die Vorgehensweise der Design-FME-A lässt sich in sieben Schritte aufteilen. Beginnen wir mit dem ersten Schritt: der Planung und Vorbereitung. In dieser Phase legen wir die Grundlagen für eine erfolgreiche Design-FME-A. Zunächst wird der Analyseumfang festgelegt und genau definiert. Das bedeutet, wir bestimmen das spezifische Produkt oder den Produktbereich, den wir untersuchen wollen. Gleichzeitig legen wir die Betrachtungsebene der Analyse fest. Auf System-Ebene betrachten wir das Gesamtsystem und seine Hauptfunktionen. Auf Teilsystem-Ebene hingegen, fokussieren wir uns auf bestimmte Teilsysteme oder Baugruppen. Und auf Komponenten-Ebene analysieren wir einzelne Komponenten oder Bauteile innerhalb des Gesamtsystems. Eine klare Abgrenzung des Analyseumfangs hilft uns, den Fokus zu behalten und unsere Ressourcen gezielt einzusetzen. Anschließend sammeln wir alle verfügbaren Informationen, Dokumente und Materialien, die relevant sein könnten. Dazu gehören zum Beispiel Erkenntnisse und Erfahrungen aus früheren Projekten oder bereits durchgeführte FME-A‘s. Auch Lessons-Learned Dokumentationen können hier eine wertvolle Quelle sein, da sie oft wichtige Informationen über frühere Fehler und deren Lösungen enthalten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zusammenstellung eines geeigneten Teams. Ein interdisziplinäres Team, das unterschiedliche Rollen und Fachbereiche repräsentiert, ist entscheidend für den Erfolg der FME-A. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Teamzusammensetzung. Das Team wird in der Regel von einem Moderator begleitet. Dieser Moderator ist nicht der Fachexperte oder Verantwortliche, sondern eine neutrale Instanz, die den Prozess leitet. Er sorgt dafür, dass die FME-A-Methodik korrekt angewendet wird und die einzelnen Schritte eingehalten werden. Dafür benötigt der Moderator umfangreiche Methodenkompetenz, Teamfähigkeit und Sozialkompetenz. Außerdem sollte er Fähigkeiten in Moderation, Organisation, Überzeugung und Präsentation mitbringen. Das Basis-Team bildet das Rückgrat der FME-A. Es setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die über Grundkenntnisse der FME-A-Methodik verfügen und Expertenwissen zu den analysierten Bereichen mitbringen. Dazu zählen unter anderem Designingenieure, Qualitätssicherungsexperten, Produktions-Ingenieure sowie Service- und Wartungspersonal. Dieses Fachwissen ist unverzichtbar, um mögliche Fehler systematisch zu identifizieren, zu bewerten und zu priorisieren. Falls erforderlich, kann das Team durch zusätzliche Experten ergänzt werden. Diese bringen spezielles Wissen ein, das für komplexe oder kritische Themen hilfreich ist. Beispiele hierfür sind Spezialisten aus den Bereichen Labor, Kundendienst oder der Rechtsabteilung. Die Vielfalt im Team und die unterschiedlichen Perspektiven unterstützen eine umfassende Analyse, wodurch sich blinde Flecken vermeiden und innovative Lösungen fördern lassen. Mit einer gründlichen Planung und Vorbereitung legen wir den Grundstein für eine erfolgreiche FME-A. Unser Ziel in diesem Schritt ist es, den Analyseumfang klar zu definieren, alle relevanten Informationen zu sammeln und ein kompetentes Team zusammenzustellen. Damit haben wir den ersten Schritt der FME-A abgeschlossen. |  |

Folie 7: 2. Schritt Strukturanalyse

| Foliennummer | 7 |
| --- | --- |
| Folientitel | 2. Schritt Strukturanalyse |
| Text Folie |  |
| Im zweiten Schritt der FME-A erfolgt die Strukturanalyse. Dabei analysieren wir die Struktur eines Produktes innerhalb der festgelegten Systemgrenzen und ordnen die Systemelemente in einer baumartigen Hierarchie an. Die Strukturanalyse besteht aus drei wesentlichen Schritten. Zuerst wird das zu analysierende System abgegrenzt, um den Umfang der Untersuchung festzulegen. Dazu definieren wir die Systemgrenzen und die Schnittstellen des Systems zu seiner Umgebung. Im nächsten Schritt wird das System in seine einzelnen Elemente zerlegt. Dabei beginnen wir mit der Identifikation der Teilsysteme. Diese werden dann weiter in Baugruppen und schließlich in Bauteile oder einzelne Komponenten unterteilt. Der dritte Schritt umfasst die Erstellung der Systemstruktur, auch Systembaum genannt. Hierbei ordnen wir die einzelnen Systemelemente hierarchisch an, basierend auf der Struktur des Systems. Wichtig ist, dass beliebig viele Hierarchieebenen verwendet werden können. Die Anzahl der Ebenen hängt vom jeweiligen System und dem gewünschten Detaillierungsgrad ab. Dabei gilt: Jedes Systemelement darf nur ein einziges Mal in der Struktur vorkommen, um eine eindeutige Darstellung zu gewährleisten. Zur besseren Übersicht können auch sogenannte Dummy-Systemelemente verwendet werden. Diese existieren nicht physisch im System, sondern dienen lediglich der Strukturierung. In der weiteren Analyse werden Dummy-Elemente nicht weiter berücksichtigt. Sie eignen sich beispielsweise gut, um Funktionseinheiten zu benennen oder klar abzugrenzen. Das Ziel der Strukturanalyse ist es, alle beteiligten Systemelemente zu erfassen und zu strukturieren. Damit schaffen wir eine klare und übersichtliche Grundlage für die nächsten Schritte. Schauen wir uns dazu nun ein Beispiel an. |  |

Folie 8: 2. Schritt Strukturanalyse

| Foliennummer | 8 |
| --- | --- |
| Folientitel | 2. Schritt Strukturanalyse |
| Text Folie |  |
| Du kannst nun die Struktur eines Systems sehen, das in drei Ebenen unterteilt ist. Die erste Ebene besteht aus dem Systemelement eins. Dieses Element stellt die oberste Ebene dar und beschreibt in der Regel das Gesamtsystem. Auf der zweiten Ebene befinden sich drei untergeordnete Systemelemente. Diese sind direkt mit dem Systemelement eins verbunden und repräsentieren die Hauptkomponenten oder Teilsysteme des Gesamtsystems. Im nächsten Schritt können die Systemelemente der dritten Ebene in weitere Unterelemente aufgeteilt werden. Diese sind den jeweiligen Systemelementen der zweiten Ebene zugeordnet und repräsentieren spezifische Bauteile oder Funktionsgruppen innerhalb der Teilsysteme. Die Strukturierung lässt sich nach Bedarf beliebig erweitern. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass alle relevanten Systemelemente erfasst und klar gegliedert sind. |  |

Folie 9: 2. Schritt Strukturanalyse

| Foliennummer | 9 |
| --- | --- |
| Folientitel | Beispiel Anpassungsgetriebe |
| Text Folie |  |
| Schauen wir uns das Ganze mal am Beispiel eines Anpassungsgetriebes an. Das Getriebe besteht hauptsächlich aus einer Eingangswelle mit Ritzel und Passfeder sowie einer Ausgangswelle mit Zahnrad. Beide Wellen sind gelagert, was durch Rollenlager ermöglicht wird. Zusätzlich ist hierfür auch rechts der schematische Aufbau dargestellt. Der gesamte Verbund ist in einem Gehäuse eingebettet. Dieses enthält zusätzliche Komponenten wie Radialwellendichtringe und statische Dichtungen, um die Dichtheit des Systems sicherzustellen. Außerdem befinden sich Lagerdeckel, Schrauben und Passstifte im Gehäuse. Um sicherzustellen, dass kein Systemelement in der Analyse vergessen wird, eignet sich besonders ein Blick auf die Stückliste. Hier wurde das System bereits in die drei Baugruppen Antrieb, Abtrieb und Gehäuse unterteilt. Den Baugruppen wurden dann die jeweiligen Bauteile zugeordnet. Diese Aufteilung hilft uns jetzt, eine klare und vollständige Systemstruktur zu erstellen. Ganz oben, auf der ersten Systemebene, befindet sich das Getriebe. Entsprechend der Stückliste kann es in die drei Baugruppen Antrieb, Abtrieb und Gehäuse untergliedert werden. Der Antrieb umfasst die Eingangswelle, das Ritzel, ein Rollenlager, einen Radialwellendichtring, eine Passfeder und eine Hülse. Für den Abtrieb lässt sich die Struktur auf die gleiche Weise aufbauen. Dies kann natürlich auch analog für das Gehäuse fortgeführt werden. Es ist entscheidend, dass diese Analyse vollständig und sorgfältig durchgeführt wird, damit keine Systemelemente oder Bauteile übersehen werden. Das gilt auch für Standardbauteile wie Schrauben oder Hülsen. Werden solche Bauteile vergessen, könnten sie in der weiteren Analyse unbeachtet bleiben – selbst, wenn von ihnen ein Risiko ausgehen könnte. Damit haben wir den zweiten Schritt der FME-A abgeschlossen. |  |

Folie 10: 3. Schritt Funktionsanalyse

| Foliennummer | 10 |
| --- | --- |
| Folientitel | 3. Schritt Funktionsanalyse |
| Text Folie |  |
| Der dritte Schritt der FME-A ist die Funktionsanalyse. Dabei werden die Funktionen der einzelnen Systemelemente ermittelt. Jedem Systemelement in der Struktur muss mindestens eine Funktion zugeordnet werden. Das Vorgehen dazu kann auf zwei Arten erfolgen: Zum einen lässt sich die Ermittlung der Funktionen mit der sogenannten Top-Down-Methode durchführen. Hierbei wird zunächst die Funktion des gesamten Systems, also die sogenannte Top-Funktion, bestimmt. Anschließend werden die Funktionen der untergeordneten Systemelemente ermittelt, die zur Erfüllung der übergeordneten Funktion beitragen. Alternativ können die Funktionen der einzelnen Systemelemente direkt ermittelt werden. Dabei wird das Systemelement wie eine Blackbox betrachtet, in die Eingangsgrößen einfließen und aus der Ausgangsgrößen austreten. Die Funktion beschreibt dann die Transformation der Eingangsgrößen in Ausgangsgrößen. Voraussetzung für diese Methode ist allerdings eine fundierte Kenntnis der Eingangs- und Ausgangsgrößen des jeweiligen Systemelements. Zu diesen Informationen gehören unter anderem die Einsatzbedingungen sowie die Ergebnisse des Systemelements. Solche Informationen lassen sich häufig aus dem Lastenheft entnehmen. Nachdem die Funktionen ermittelt wurden, werden sie den einzelnen Systemelementen im Strukturbaum zugeordnet. Jedes Systemelement erhält mindestens eine Funktion, es ist jedoch auch möglich, dass ein Systemelement mehrere Funktionen besitzt. Das Ziel dieses Schrittes ist es, die Funktionen den Systemelementen zuzuordnen und miteinander zu verknüpfen. So entsteht die Funktionsstruktur des Systems. Schauen wir uns das Ganze anhand unseres Beispiels des Anpassungsgetriebes an. Wir nutzen hierbei die Top-Down-Methode. Zuerst definieren wir die Funktion auf System-Ebene. Für das Getriebe lässt sich die Hauptfunktion „Drehmoment und Drehzahl wandeln“ festlegen. Zusätzlich gibt es auch Nebenfunktionen wie „Umweltverträglichkeit gewährleisten“. Auf der nächsten Ebene werden die Funktionen den Baugruppen zugewiesen. Die Hauptfunktion des Antriebs ist die Übertragung des Antriebsdrehmoments. Für den Abtrieb gilt entsprechend die Übertragung des Abtriebsdrehmoments. Das Gehäuse hingegen ist für die Dichtheit des Systems verantwortlich. Danach können die Funktionen der einzelnen Komponenten innerhalb des Antriebs abgeleitet werden. Die Eingangswelle, das Ritzel und die Passfeder sind gemeinsam für die Übertragung des Drehmoments zuständig. Das Rollenlager übernimmt die Funktion der Lagerung der Wellen. Der Radialwellendichtring gewährleistet die Dichtheit, während die Hülse für den Abstand zwischen Welle und Lager sorgt. Wir haben nun die Funktionsstruktur des Getriebes erstellt. Damit sind wir am Ende des dritten Schrittes der FME-A angekommen. |  |

Folie 11: 4. Schritt Fehleranalyse

| Foliennummer | 11 |
| --- | --- |
| Folientitel | 4. Schritt Fehleranalyse |
| Text Folie |  |
| Kommen wir nun zum vierten Schritt der FME-A, der Fehleranalyse. In diesem Schritt identifizieren wir die Fehlfunktionen der einzelnen Systemelemente. Dabei wird jeder Funktion eines Systemelements mindestens eine Fehlfunktion oder ein Fehler zugeordnet. Ein Fehler entsteht in der Regel durch die Nichterfüllung oder die eingeschränkte Erfüllung einer Funktion. Der Fehler lässt sich somit einfach durch die Negation der Funktion ableiten. Das bedeutet, wir hängen an das Ende der Funktion Formulierungen wie „nicht erfüllt“ oder „nur teilweise erfüllt“ an. Ein Beispiel: Aus der Funktion „Drehmoment übertragen“ wird die Fehlfunktion „Drehmoment wird nicht übertragen“ oder „Drehmoment wird nur teilweise übertragen“. Jede Funktion hat also mindestens eine Fehlfunktion, kann jedoch auch mehrere Fehlfunktionen besitzen. Das Ziel dieses Schrittes ist es, die Fehlfunktionen den jeweiligen Systemelementen zuzuordnen und miteinander zu verknüpfen. Werfen wir dazu einen Blick auf unsere Systemstruktur. Wir kennen bereits die Systemelemente und ihre zugeordneten Funktionen. Nun können wir jeder Funktion eine oder mehrere Fehlfunktionen zuordnen. Wenn wir die Fehlfunktionen miteinander verknüpfen, entsteht eine Art Fehlerbaum oder Fehlernetz. Den Fehlerbaum solltet ihr bereits schon aus dem Abschnitt Fehlerbaumanalyse kennen. Schauen wir uns jetzt noch die Fehlerzusammenhänge innerhalb der Systemstruktur etwas genauer an. |  |

Folie 12: 4. Schritt Fehleranalyse

| Foliennummer | 12 |
| --- | --- |
| Folientitel | Fehlerzusammenhänge |
| Text Folie |  |
| Ein Fehler ist, wie zuvor bereits beschrieben, die aus den bekannten Funktionen abgeleitete Fehlfunktion. Bei einem Autoreifen könnte dies beispielsweise ein plötzlicher Druckverlust sein. Jeder Fehler hat grundsätzlich eine Fehlerursache, die zu diesem Fehler geführt hat. Für den Druckverlust im Reifen könnte ein spitzer Gegenstand wie ein Nagel auf der Straße verantwortlich sein. Darüber hinaus besitzt jeder Fehler auch eine Fehlerfolge, also eine Auswirkung auf das System. In diesem Beispiel könnte das ein Ausbrechen und Verunfallen des Fahrzeugs oder einfach die Fahruntüchtigkeit sein. Werfen wir nun einen Blick darauf, wie Fehler, Fehlerursachen und Fehlerfolgen innerhalb der Systemstruktur zusammenhängen. Betrachten wir dazu den Fehler eines Systemelements auf der zweiten Ebene im Strukturbaum. Jeder Fehler hat eine Fehlerursache und auch eine Fehlerfolge. Schauen wir uns noch die benachbarten Systemebenen genauer an. Der Fehler einer Ebene ist gleichzeitig auf der nächsthöheren Ebene als Fehlerursache wieder zu finden. Außerdem entspricht die Fehlerfolge unseres Fehlers gleich dem Fehler der nächsthöheren Ebene. Das Gleiche gilt auch für die nächsttiefere Ebene. Hier entspricht unser Fehler wieder der Fehlerfolge der nächsttieferen Ebene, während die Fehlerursache dem Fehler dieser Ebene entspricht. Die Fehler innerhalb der Systemstruktur werden also nach dem Ursache-Wirkung-Prinzip miteinander verknüpft und überlappen sich innerhalb der Systemhierarchie. Am oberen Ende der Fehlerkette, also an der Systemgrenze, steht immer mindestens eine Fehlerfolge. Die unteren Enden der Kette werden jeweils von mindestens einer Fehlerursache abgeschlossen. Im Normalfall besteht die unterste Ebene der Systemstruktur aus einzelnen Bauteilen. Demnach bilden die Fehlfunktion und Fehlerursache dieser Bauteile die letzten Elemente im Fehlernetz. Die Fehlfunktion eines Bauteils ist oft einfach die physikalische Ausfallart. Typische Ausfallarten sind Bruch, Kurzschluss, Undichtheit oder auch Leistungsabfall. Natürlich gibt es noch viele weitere Ausfallarten. Diese Ausfallarten werden wiederum durch unterschiedliche Ausfallursachen hervorgerufen. Typische Ursachen sind falsche Materialwahl, unzulässige Belastung, Materialfehler sowie Ermüdung, Korrosion oder falscher Einbau. Auch hier gibt es viele weitere mögliche Ursachen. Durch das Verständnis dieser Ausfallarten und ihrer Ursachen können wir gezielte Maßnahmen ergreifen, um die Zuverlässigkeit einzelner Bauteile und damit des gesamten Systems zu erhöhen. |  |

Folie 13: 4. Schritt Fehleranalyse

| Foliennummer | 13 |
| --- | --- |
| Folientitel | Beispiel Anpassungsgetriebe |
| Text Folie |  |
| Schauen wir uns das Ganze wieder an unserem Beispiel des Anpassungsgetriebes an. Auf Systemebene lassen sich die Fehlfunktionen wie folgt definieren: Drehmoment und Drehzahl werden nicht gewandelt oder die Umweltverträglichkeit ist nicht gewährleistet. Für den Antrieb und den Abtrieb ergibt sich die Fehlfunktion: Drehmoment wird nicht übertragen. Das Gehäuse hat die Fehlfunktion: Dichtheit ist nicht gewährleistet. Nach der gleichen Logik können auch die Fehlfunktionen für die einzelnen Bauteile auf der untersten Systemebene definiert werden. Mit Definition der Fehlfunktionen haben wir den vierten Schritt der FME-A abgeschlossen. |  |

Folie 14: 5. Schritt Risikoanalyse

| Foliennummer | 14 |
| --- | --- |
| Folientitel | Risikoanalyse |
| Text Folie |  |
| Kommen wir nun zum fünften Schritt der FMEA: der Risikoanalyse. Für die Bewertung der Risiken möglicher Fehler werden drei Bewertungsgrößen festgelegt. Die Bedeutung, die Auftretenswahrscheinlichkeit und die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Jede dieser Größen wird auf einer Skala von eins bis zehn bewertet. Die Bedeutung bewertet das Ausmaß der Folgen eines Fehlers für das Gesamtsystem aus Sicht des Endverbrauchers, also des Kunden. Ein Wert von eins steht für eine sehr geringe Bedeutung der Fehlerfolge. Ein Wert von zehn hingegen zeigt an, dass die Fehlerfolge eine sehr hohe Bedeutung hat. Dabei gilt, dass gleiche Fehlerfolgen immer gleich bewertet werden müssen. Die Auftretenswahrscheinlichkeit bezieht sich auf die Wirksamkeit der Vermeidungsmaßnahmen, um das Auftreten der Fehlerursache zu verhindern. Die Bewertung der Auftretenswahrscheinlichkeit erfolgt unter Berücksichtigung aller aufgelisteten Vermeidungsmaßnahmen. Ein Wert von eins wird vergeben, wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Fehlerursache auftritt. Ein Wert von zehn zeigt an, dass die Fehlerursache nahezu sicher auftritt. Vermeidungsmaßnahmen umfassen alle präventiven Maßnahmen, die das Auftreten der Fehlerursache einschränken oder vermeiden sollen, wie zum Beispiel Berechnungen während der Entwicklungsphase oder auch Redundanzen im System. Die Entdeckungswahrscheinlichkeit bewertet, wie wahrscheinlich es ist, dass Fehler oder ihre Ursachen vor der Auslieferung entdeckt werden. Die Bewertung erfolgt dabei unter Berücksichtigung aller aufgelisteten Entdeckungsmaßnahmen. Dazu gehören Maßnahmen, die entweder die Fehlerursachen oder die Fehlerfolgen erkennen können. Ein Wert von eins bedeutet, dass ein Fehler mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit entdeckt wird, während ein Wert von zehn darauf hinweist, dass die Entdeckung des Fehlers sehr unwahrscheinlich ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn es keine Entdeckungsmaßnahmen gibt. Für die systematische Bewertung dieser drei Größen sollten immer eindeutige und einheitliche Kriterien definiert werden. Diese Kriterien hängen stark von den spezifischen Anforderungen des Unternehmens, seiner Strategie und dem Produkt ab. Als Richtlinien können beispielsweise die Tabellen der A-IA-G oder des VDA verwendet werden. Schauen wir uns einige Beispiele zur Orientierung an. Für die Bedeutung ergibt sich ein Wert von zehn, wenn ein Sicherheitsrisiko besteht oder gesetzliche Vorschriften nicht eingehalten werden können. Ein Wert von eins wird vergeben, wenn die Funktionsbeeinträchtigung so gering ist, dass sie nur von Fachpersonal, aber nie vom Kunden selbst, wahrgenommen werden kann. Für die Auftretenswahrscheinlichkeit wird ein Wert von zehn vergeben, wenn die Fehlerursache mit einer Wahrscheinlichkeit von über zehn Prozent auftritt. Je geringer die Ausfallwahrscheinlichkeit, desto niedriger die Bewertung. Bei der Entdeckungswahrscheinlichkeit erhält ein Fehler einen Wert von zehn, wenn nur maximal neunzig Prozent der Fehlerursachen entdeckt werden können. Wird die Fehlerursache jedoch nahezu sicher entdeckt, kann der Wert bis auf eins reduziert werden. |  |

Folie 15: 5. Schritt Risikoanalyse

| Foliennummer | 15 |
| --- | --- |
| Folientitel | Risikobewertung durch RPZ |
| Text Folie |  |
| Nachdem die drei Bewertungsgrößen Bedeutung, Auftretenswahrscheinlichkeit und Entdeckungswahrscheinlichkeit festgelegt wurden, kann die Risikobewertung des potenziellen Fehlers erfolgen. In der Vergangenheit wurde hierfür die sogenannte Risikoprioritätszahl, kurz R-P-Zett, verwendet. Diese ergibt sich aus dem Produkt der drei Einzelbewertungen und kann entsprechend Werte zwischen eins und eintausend annehmen. Die Risikobewertung berücksichtigt dabei immer die bereits umgesetzten Maßnahmen. Um das Risiko weiter zu senken, sind häufig zusätzliche Maßnahmen notwendig. Dazu kann eine maximale R-P-Zett-Grenze definiert werden, zum Beispiel ein Wert von zweihundertfünfzig. Überschreitet die Bewertung eines Fehlers diesen Schwellenwert, müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden. Die Priorisierung der Maßnahmen ergibt sich in der Regel direkt aus der Höhe des R-P-Zett-Wertes. Obwohl diese Methode noch in vielen Unternehmen angewendet wird, hat die R-P-Zett einen entscheidenden Nachteil. Unterschiedliche Kombinationen der drei Bewertungsgrößen können denselben R-P-Zett-Wert ergeben, obwohl die Risikoeinschätzung unterschiedlich ist. Dies erschwert die Priorisierung und kann dazu führen, dass kritische Risiken übersehen werden. Deshalb wurde die R-P-Zett im A-IAG- und VDA-FME-A-Handbuch von zweitausendneunzehn durch die Aufgabenpriorität ersetzt. Die Aufgabenpriorität kategorisiert Risiken in klare Prioritätsstufen wie hoch, mittel und niedrig. Grundlage dafür sind die kombinierten Einzelbewertungen von Bedeutung, Auftretenswahrscheinlichkeit und Entdeckungswahrscheinlichkeit sowie die rechts dargestellte Tabelle. Die einzelnen Stufen dienen zur Priorisierung von Maßnahmen, um das Risiko zu reduzieren. Im Gegensatz zur R-P-Zett liefert die Aufgabenpriorität nicht nur eine numerische Kennzahl, sondern konkrete Handlungsempfehlungen. Sie gibt klar an, ob und welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um das Risiko zu minimieren. Dies erleichtert die Entscheidungsfindung und die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen. Schauen wir uns an, was nach der Bewertung der Aufgabenprioritäten gemacht werden muss. Ist die Aufgabenpriorität hoch, müssen angemessene Maßnahmen definiert werden, um das Auftreten oder die Entdeckung zu verbessern. Wird dies nicht gemacht, muss gerechtfertigt und dokumentiert werden, warum die bisher getroffenen Maßnahmen ausreichend sind. Ist die Aufgabenpriorität mittel, sollten ebenfalls angemessene Maßnahmen definiert werden, um das Auftreten oder die Entdeckung zu verbessern. Werden keine Maßnahmen getroffen, muss auch hier gerechtfertigt und dokumentiert werden, warum die bisherigen Maßnahmen ausreichend sind. Ist die Aufgabenpriorität dagegen niedrig, können angemessene Maßnahmen definiert werden, um das Auftreten oder die Entdeckung zu verbessern. Wird dies nicht gemacht, ist keine weitere Dokumentation notwendig. Das Ziel des Schrittes Risikoanalyse ist die Dokumentation aller aktuellen Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen sowie die Bewertung des derzeitigen Standes. Auf diese Weise wird festgelegt, ob und welche Maßnahmen notwendig sind, um das Risiko weiter zu minimieren. Damit haben wir nun den fünften Schritt der FME-A abgeschlossen. |  |

Folie 16: 6. Schritt Optimierung

| Foliennummer | 16 |
| --- | --- |
| Folientitel | Optimierung |
| Text Folie |  |
| Nachdem wir die Risiken bewertet haben, kommen wir nun zum sechsten Schritt der FME-A: der Optimierung. In diesem Schritt legen wir Optimierungsmaßnahmen fest, die auf den Ergebnissen der FME-A basieren. Besonders für hohe Risikoprioritätszahlen oder Aufgaben mit mittlerer und hoher Priorität sind geeignete Maßnahmen notwendig. Dabei gibt es drei zentrale Ansätze zur Optimierung: Erstens: Das Beseitigen der Fehlerursachen oder das Verringern der Auftretenswahrscheinlichkeit von Fehlern. Das Ziel ist es hierbei, Fehlerquellen vollständig zu eliminieren oder das Auftreten von Fehlern deutlich zu reduzieren. Solche Maßnahmen lassen sich in der Regel nur durch Änderungen in der Konstruktion oder im Produktionsprozess umsetzen. Zweitens: Das Verringern der Bedeutung eines Fehlers. Damit soll erreicht werden, dass die Auswirkungen eines Fehlers auf das Gesamtsystem minimiert werden. Dies gelingt vor allem durch konzeptionelle Anpassungen am Produkt, wie zum Beispiel die Einführung von Redundanzen oder Fehleranzeigen. Und Drittens: Das Erhöhen der Wahrscheinlichkeit, Fehler frühzeitig zu entdecken. Ziel hierbei ist es, Fehler rechtzeitig zu erkennen, bevor sie beim Kunden auftreten und zu schwerwiegenden Systemausfällen führen. Dies lässt sich durch Änderungen in der Konstruktion, verbesserte Prüfverfahren oder durch zusätzliche Kontrollmechanismen erreichen. Die Priorisierung der Maßnahmen erfolgt nach ihrer Dringlichkeit und ihrem potenziellen Einfluss auf die Risikominimierung. Zuerst setzen wir Maßnahmen um, die die Fehlerursachen direkt beseitigen oder die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens reduzieren. Diese haben den größten Effekt auf die Gesamtsicherheit und Zuverlässigkeit des Systems. Anschließend folgen Maßnahmen, die darauf abzielen, die Auswirkungen potenzieller Fehler auf das Gesamtsystem zu verringern. Und zum Schluss werden wirksame Entdeckungsmaßnahmen umgesetzt. Diese können zwar kostspielig sein, sind aber entscheidend, um verbleibende Fehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Das Ziel der Optimierung ist es, die identifizierten Risiken durch gezielte Maßnahmen effektiv zu minimieren und so die Zuverlässigkeit des gesamten Systems weiter zu steigern. Gleichzeitig erfolgt eine iterative Neubewertung der Risiken, basierend auf den umgesetzten Maßnahmen. Letztlich dient dieser Schritt auch zur Absicherung der Zuverlässigkeit des Systems. Wir sind nun am Ende des sechsten Schrittes der FME-A angelangt. |  |

Folie 17: 7. Schritt Ergebnisdokumentation

| Foliennummer | 17 |
| --- | --- |
| Folientitel | Ergebnisdokumentation |
| Text Folie |  |
| Kommen wir nun zum siebten und letzten Schritt der FME-A: der Ergebnisdokumentation. In diesem Schritt werden sämtliche Ergebnisse der Analyse systematisch festgehalten. Hierfür werden vor allem sogenannte FME-A-Formblätter verwendet. Diese können als Excel-Tabellen oder mit geeigneten Tools erstellt werden, die sowohl die Bearbeitung als auch die grafische Darstellung der Formblätter erleichtern. Einen beispielhaften Aufbau eines solchen Formblatts könnt ihr hier sehen. Je nach den Anforderungen des Unternehmens kann das Formblatt unterschiedlich gestaltet sein. Wichtig ist, dass alle relevanten Informationen aus den vorherigen Schritten der FME-A enthalten sind. Dazu gehören die Ergebnisse der Struktur- und Funktionsanalyse. Außerdem werden die identifizierten Fehlfunktionen samt Ursachen und Auswirkungen sowie die Ergebnisse der durchgeführten Risikobewertung, basierend auf den Bewertungsgrößen Bedeutung, Auftretenswahrscheinlichkeit und Entdeckungswahrscheinlichkeit erfasst. Zusätzlich werden die priorisierten Optimierungsmaßnahmen dokumentiert, die zur Risikominimierung eingeführt wurden. Auch Deadlines und Verantwortlichkeiten können in die Formblätter aufgenommen werden. Die Ergebnisdokumentation fasst somit alle Erkenntnisse und Maßnahmen aus der Analyse zusammen. Obwohl sie als letzter Schritt der FME-A vorgesehen ist, sollte sie dynamisch und iterativ durchgeführt werden. Mit jeder umgesetzten Optimierungsmaßnahme erfolgt eine erneute Risikobewertung, die automatisch eine Aktualisierung der Dokumente notwendig macht. Die Ergebnisdokumentation sorgt außerdem dafür, dass alle relevanten Informationen nachvollziehbar und transparent festgehalten werden. Dies ist besonders wichtig für die spätere Überprüfung und die kontinuierliche Verbesserung. Für den siebten Schritt der FME-A lassen sich mehrere wichtige Ziele ableiten. Zunächst steht die systematische Dokumentation aller aktuellen Risiken und der getroffenen Maßnahmen im Fokus. Ziel ist es, sicherzustellen, dass diese Risiken auf ein akzeptables Maß reduziert werden. Dabei spielt die Nachvollziehbarkeit eine zentrale Rolle: Alle relevanten Informationen müssen transparent festgehalten sein, um eine spätere Überprüfung und Weiterentwicklung zu ermöglichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sicherstellung der Wissensweitergabe. Durch die umfassende Dokumentation können neue Teammitglieder oder andere Abteilungen sich schnell einen Überblick über die durchgeführten Analysen und Maßnahmen verschaffen. Das erleichtert den internen Wissenstransfer und sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit. Zusätzlich ermöglicht die Dokumentation die Überwachung und Prüfung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen. Nach deren Umsetzung erfolgt eine iterative Neubewertung der Risiken. So kann das Team jederzeit den Fortschritt überwachen und sicherstellen, dass die Maßnahmen erfolgreich implementiert wurden und tatsächlich wirksam sind. Ein weiterer zentraler Punkt ist die Ableitung von Berichten und die gezielte Kommunikation an alle relevanten Stakeholder. Dazu zählen beispielsweise Entscheidungsträger innerhalb der Organisation, Kunden oder auch Lieferanten. Durch eine klare und einheitliche Informationsbasis wird die Zusammenarbeit erleichtert und das Risiko von Missverständnissen reduziert. Darüber hinaus ist die Ergebnisdokumentation oft auch eine Voraussetzung für die Einhaltung von Branchenstandards und regulatorischen Anforderungen. Zusammenfassend ist die Ergebnisdokumentation ein zentraler Bestandteil der FME-A. Sie sorgt für Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Analyseergebnisse, stärkt die Teamzusammenarbeit, erfüllt regulatorische Anforderungen und unterstützt die kontinuierliche Verbesserung der Zuverlässigkeit und Qualität des gesamten Systems. Damit haben wir nun alle Schritte der FME-A abgeschlossen. |  |

Folie 18: Unterschied der Design- und Prozess-FMEA

| Foliennummer | 18 |
| --- | --- |
| Folientitel | Unterschied der Design- und Prozess-FMEA – Schritt 1 |
| Text Folie |  |
| Zu Beginn dieses Moduls hast du gelernt, dass die FME-A in zwei Arten unterteilt werden kann: die Design-FME-A und die Prozess-FME-A. Die Design-FME-A beschäftigt sich mit der Analyse eines Produktdesigns und seiner Anforderungen. Ziel ist es hierbei, Schwachstellen und Risiken im Design zu identifizieren und zu bewerten. Die Prozess-FME-A hingegen untersucht die Abläufe und Anforderungen von Fertigungs- und Montage-Prozessen, einschließlich Logistik und Transport. Das Ziel dabei ist es, Prozessfehler aufzudecken und dadurch die Effizienz sowie die Qualität in den Prozessen zu steigern. Den Ablauf der Design-FME-A kennst du ja bereits. Doch wie sieht der Ablauf der Prozess-FME-A aus? Die gute Nachricht ist: Die sieben Schritte, die du schon gelernt hast, bleiben gleich. Der Unterschied liegt allein im Fokus der einzelnen Schritte. Lass uns die Unterschiede zwischen der Design-FME-A und der Prozess-FME-A genauer anschauen. Wir fangen wieder mit Schritt eins, der Planung und Vorbereitung an. In diesem Schritt geht es darum, den Analyseumfang zu definieren und die Detaillierungsebene festzulegen. Hier verfolgen wir dasselbe Ziel wie in der Design-FME-A. Der Fokus liegt jedoch nicht auf dem Produktdesign, sondern auf den Fertigungs und Montage-Prozessen. Wir bestimmen den zu analysierenden Prozess und legen fest, auf welcher Detailebene die Analyse stattfinden soll. Außerdem sammeln wir in diesem Schritt ebenfalls alle benötigten Unterlagen und Materialien. Dazu gehören beispielsweise Prozessablaufpläne, Arbeitsanweisungen sowie Maschinen- und Werkzeuglisten. Auch das Team wird entsprechend zusammengestellt, bestehend aus Spezialistinnen und Spezialisten der relevanten Bereiche. |  |

Folie 19: Unterschied der Design- und Prozess-FMEA

| Foliennummer | 19 |
| --- | --- |
| Folientitel | Unterschied der Design- und Prozess-FMEA – Schritt 2 |
| Text Folie |  |
| Im zweiten Schritt der FME-A, der Strukturanalyse, gibt es deutliche Unterschiede zwischen der Design-FME-A und der Prozess-FME-A. Die Design-FME-A analysiert die Systemstruktur eines Produkts. Das Produkt wird in Systeme, Subsysteme und Komponenten unterteilt, um mögliche Designfehler zu identifizieren. Die Prozess-FME-A hingegen zerlegt den Gesamtprozess in einzelne Prozessschritte und nutzt Flussdiagramme oder Prozessabbildungen, um die Beziehungen zwischen den Schritten darzustellen. Diese Struktur hilft, alle wichtigen Abläufe zu erfassen und zu analysieren. |  |

Folie 20: Unterschied der Design- und Prozess-FMEA

| Foliennummer | 20 |
| --- | --- |
| Folientitel | Unterschied der Design- und Prozess-FMEA – Schritt 3 |
| Text Folie |  |
| Im dritten Schritt der Prozess-FME-A erfolgt die Funktionsanalyse. Auch hier unterscheiden sich die beiden Ansätze deutlich. Die Design-FME-A analysiert die Funktionen eines Produkts und seiner Komponenten, oft mit Hilfe von Funktionsdiagrammen und Schnittstellenanalysen. Die Prozess-FME-A untersucht hingegen die Funktionen jedes Prozessschritts. Dabei werden sogenannte Prozessfunktionspläne genutzt. Diese Pläne helfen, die Anforderungen und die Leistung der Fertigungs- und Montage Prozesse zu bewerten. |  |

Folie 21: Unterschied der Design- und Prozess-FMEA

| Foliennummer | 21 |
| --- | --- |
| Folientitel | Unterschied der Design- und Prozess-FMEA – Schritt 4 |
| Text Folie |  |
| Im vierten Schritt der FME-A, der Fehleranalyse, werden nun die Fehler den einzelnen Funktionen zugeordnet. Dies geschieht in der Design-FME-A innerhalb der Systemstruktur und entsprechend in der Prozess-FME-A innerhalb der Prozessstruktur. Die Design-FME-A fokussiert sich auf mögliche Fehler im Produktdesign, die die Sicherheit oder die Leistung des Produktes beeinträchtigen könnten. Zur Erreichung dieses Ziels werden Hilfsmittel wie Brainstorming und Fehlerbaumanalyse genutzt. Am Ende der Systemhierarchie werden die Versagensarten der Bauteile als Fehlfunktionen betrachtet. Diese sind die physikalischen Ausfallarten wie Bruch, Verschleiß oder auch Klemmen. Die Prozess-FME-A konzentriert sich auf Fehler in Fertigungs- und Montage-Prozessen, die zu Produktionsausfällen oder Qualitätsmängeln führen können. Hierbei werden Methoden wie Prozessanalysen oder Ursache-Wirkungs-Diagramme, zum Beispiel das Ishikawa-Diagramm, eingesetzt. Die letzte Strukturebene bilden dabei die sogenannten fünf Ms: Mensch, Maschine, Material, Methode und Milieu oder auch Mitwelt. Diese Kategorien helfen dabei, die verschiedenen Einflussfaktoren auf den Fertigungsprozess systematisch zu analysieren und potenzielle Fehlerquellen zu identifizieren. |  |

Folie 22: Unterschied der Design- und Prozess-FMEA

| Foliennummer | 22 |
| --- | --- |
| Folientitel | Unterschied der Design- und Prozess-FMEA – Schritt 5 |
| Text Folie |  |
| Im fünften Schritt, der Risikoanalyse, bewerten wir die Risiken potenzieller Fehler anhand der drei Bewertungsgrößen: Bedeutung, Auftretenswahrscheinlichkeit und Entdeckungswahrscheinlichkeit. Die Design-FME-A bewertet Risiken, die durch Designfehler entstehen. Die Bedeutung bezieht sich demnach auf die Auswirkung und die Entdeckungsmaßnahme auf die Entdeckung dieser Designfehler. Die Bewertungsgröße Auftretenswahrscheinlichkeit spiegelt dabei die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten dieses Fehlers wider. Hierfür können direkt quantitative Ausfallwahrscheinlichkeiten des Produktes herangezogen werden. Die Prozess-FME-A konzentriert sich dagegen auf Risiken, die durch Prozessfehler verursacht werden. Hierbei stehen vor allem die Auswirkungen auf die Effizienz und Qualität des Prozesses im Vordergrund. Das heißt die Bedeutung bezieht sich auf die Auswirkung eines Fehlers im Prozess und die Entdeckungsmaßnahme demnach auf die Entdeckung dieses Fehlers. Statistische Methoden wie die Prozesskontrolle können eingesetzt werden, um die Wahrscheinlichkeit von Fehlern in der Fertigung zu bewerten. Die anschließende Bewertung und Ableitung von Maßnahmen erfolgt in beiden Fällen durch die Risiko-Prioritätszahl oder die Aufgabenpriorität. |  |

Folie 23: Unterschied der Design- und Prozess-FMEA

| Foliennummer | 23 |
| --- | --- |
| Folientitel | Unterschied der Design- und Prozess-FMEA – Schritt 6 |
| Text Folie |  |
| Im sechsten Schritt der FME-A, der Optimierung, setzen wir die zuvor in der Risikoanalyse definierten Maßnahmen um. In der Design-FME-A werden dabei Maßnahmen zur Risikominimierung im Produktdesign umgesetzt. Hierzu zählen beispielsweise Designänderungen und die sorgfältige Auswahl robusterer Materialien. Ein konkretes Beispiel könnte hier die Verwendung eines stabileren Materials sein, um das Bruchrisiko eines Bauteils zu verringern. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich die Maßnahmen der Prozess-FME-A auf die Verbesserung der Fertigungsprozesse. Dies umfasst Prozessänderungen, aber auch Schulungen des Personals, um beispielsweise Fehlerquellen im Produktionsablauf zu minimieren. Ein praktisches Beispiel hierfür wäre die Einführung regelmäßiger Wartungen, um Maschinenausfälle zu vermeiden und damit die Zuverlässigkeit der Produktionsanlagen zu erhöhen. |  |

Folie 24: Unterschied der Design- und Prozess-FMEA

| Foliennummer | 24 |
| --- | --- |
| Folientitel | Unterschied der Design- und Prozess-FMEA – Schritt 7 |
| Text Folie |  |
| Im siebten und letzten Schritt der FME-A, der Ergebnisdokumentation, werden sowohl in der Design-FME-A als auch in der Prozess-FME-A alle identifizierten Fehlfunktionen, Risiken und Optimierungsmaßnahmen festgehalten. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass die Design-FME-A die Dokumentation auf das Produktdesign fokussiert, das heißt dass sämtliche Erkenntnisse und Anpassungen im Designprozess dokumentiert werden. Hierzu werden aktualisierte Zeichnungen und Spezifikationen als Hilfsmittel verwendet, um die vorgenommenen Änderungen transparent und nachvollziehbar zu machen. Im Gegensatz dazu konzentriert sich die Prozess-FMEA auf die Dokumentation der Prozesse, das heißt dass sämtliche Erkenntnisse und Verbesserung in den Prozessdokumenten aktualisiert werden. Überarbeitete Arbeitsanweisungen und Schulungsunterlagen dienen hierbei als Hilfsmittel, um die implementierten Verbesserungen im Fertigungsprozess festzuhalten und sicherzustellen, dass alle Beteiligten über die neuesten Prozessänderungen informiert sind. Durch die vollständige Dokumentation können alle durchgeführten Maßnahmen lückenlos nachverfolgt werden. Dies unterstützt die kontinuierliche Verbesserung der Qualität von Produkten und Prozessen. |  |

Folie 19: Zusammenfassung der Design- und Prozess-FMEA

| Foliennummer | falsch |
| --- | --- |
| Folientitel | Zusammenfassung der Design- und Prozess-FMEA |
| Text Folie |  |
| Das Ziel der Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse ist es, Risiken zu identifizierten und durch gezielte Maßnahmen effektiv zu minimieren. Dabei kann sowohl eine Design- als auch eine Prozess-FMEA eingesetzt werden. Die Design-FMEA konzentriert sich auf die Identifikation und Optimierung von Fehlern im Produktdesign durch systematische Analysen und gezielte Designänderungen. Im Gegensatz dazu richtet die Prozess-FMEA ihren Fokus auf die Produktions- und Montageprozesse, indem sie potenzielle Prozessfehler identifiziert und durch Prozessoptimierungen sowie Schulungen minimiert. Indem wir sowohl Design- als auch Prozessfehler analysieren, stellen wir sicher, dass potenzielle Schwachstellen im gesamten Produktlebenszyklus adressiert werden. Damit ist die FMEA ein unverzichtbares Werkzeug und trägt maßgeblich dazu bei, Risiken zu minimieren, die Produktqualität zu erhöhen und die Effizienz der Produktionsprozesse nachhaltig zu sichern. Durch die strukturierte Vorgehensweise beginnend mit der Planung und Vorbereitung bis hin zur detaillierten Ergebnisdokumentation, ermöglicht die FMEA eine proaktive Fehlervermeidung, Kostensenkung und eine kontinuierliche Verbesserung der Kundenzufriedenheit. |  |